Computer Organization

0316055許庭嫣 / 0316313張逸群

Architecture diagram:

Detailed description of the implementation:

- Pipeline Register：

將原本的CPU分割成五個stage，這五個stage的線都必須要用不同的名字命名(以開頭辨別是哪個stage)，如此不同stage重複出現的wire (control wires signal、address written back等)才不會搞混。每次做完一個stage的事後會將資料存在pipeline register，這裡要仔細算好全部儲存資料的bit總數；每經過一個clock cycle，下一個stage會從pipeline register拿出上一個stage的結果繼續做下一步。

將所有的要儲存在pipeline register的wire連至他的input，並將總bit數傳進他的size。每過一個clock cycle才改變他的值。

- Forwarding Unit：

當要運算完成要寫入的data在被存進Register更新前下個指令就要拿它來使用時，必須作出修正才能使得答案符合所需。因為在EX stage做運算前改變好ALU的source data即可，因此需比對MEM和WB stage的write address是否與兩個source address一樣。

如果MEM_RegWrite 且 MEM_write_address!=0 且MEM_write_address和EX_RS_ address相等，則讓source data為MEM stage的alu result；WB stage的判斷方式也相同，惟須注意的是必須先判斷MEM stage再判斷WB stage的資料，因為所需的值應該與較近的指令運算結果相同。而RT和RS異同。

- Hazard Detection：

當做load的指令在EX stage被發現（MemRead=1）且write address和下個指令要使用的其中一個source address相同時，必須在兩個指令中安插nop，讓下個指令延後一個clock cycle做事。此時會洗掉ID stage的control signal全部設置為0，並不改變IF/ID register的值，而PCWrite=0使得PC的位址不改變。

當做branch的指令在MEM stage被確定（PCSrc=1）時，必須把預先以為會做的但結果不會做的事清掉。因此會將IF、ID、EX的control signal都洗掉設置為0，不改變Register和Memory的資料；而PC的位址將因做branch而變成label所在的位址，執行那個位址的指令。

- CO_P4_test_3：

001000 00000 00001 00000 00000000001   /   addi 	$1, 	$0, 	1

001000 00000 01111 11111 11111111111   /   addi 	$15, 	$0, 	-1

001000 00000 01000 00000 00000001010   /   addi 	$8, 	$0, 	10

001000 00000 01001 00000 00000000100   /   addi 	$9, 	$0, 	4

000000 01000 01001 01100 00000011000   /   mul 		$12, 	$8, 	$9

001000 00000 01110 00000 00000001000   /   addi 	$14, 	$0, 	8

000000 01100 01110 01000 00000100010   /   sub 		$8, 	$12, 	$14

001000 00000 01001 00000 00000000000   /   addi 	$9, 	$0, 	0

100011 01000 01010 00000 00000000100   /   lw 		$10, 	4($8)

100011 01000 01011 00000 00000000000   /   lw 		$11, 	0($8)

000000 01010 01011 00010 00000101010   /   slt 		$2, 	$10, 	$11

000100 00010 00001 00000 00000000011   /   beq 		$2,		$1, 	3

101011 01000 01010 00000 00000000000   /   sw 		$10, 	0($8)

101011 01000 01011 00000 00000000100   /   sw 		$11, 	4($8)

001000 00000 01001 00000 00000000001   /   addi 	$9, 	$0, 	1

001000 00000 01101 00000 00000000100   /   addi 	$13, 	$0, 	4

000000 01000 01101 01000 00000100010   /   sub 		$8, 	$8, 	$13

000000 00000 01000 00010 00000101010   /   slt 		$2, 	$0, 	$8

000100 00010 00001 11111 11111110101   /   beq 		$2, 	$1, 	-11

000100 01000 00000 11111 11111110100   /   beq 		$8, 	$0, 	-12

000100 01001 00000 00000 00000000001   /   beq 		$9, 	$0, 	1

000100 01001 01001 11111 11111101111   /   beq 		$9, 	$9, 	-17

000000 00000 00000 00000 00000000000

Problems encountered and solutions:

因為是做pipeline，一個clock會對應很多個instruction，看模擬器debug會很困難。在經過漫長的debug後，才發現可能只是wire的名字寫錯或是testbench給的counter不夠大。其他在理解過pipeline的實作方式及forwarding和hazard detection的寫法後，就沒有太大的問題了。

Microsoft Word是很爛的東西，打到一半會跳通知說有些東西沒有顯示資料有存在檔案中，頁面顯示的東西就全部空白看不到。明明有儲存檔案，重新開啟後打好的報告不見了一半。抵制Microsoft Word，以後盡量不使用，並向外推廣其他文字編輯器。

Lesson learnt (if any):

更能理解pipeline的運作方式及實作方法，還有做forwarding跟hazard detection的判斷依據及因此需要改變的地方。另外，雖然大多的code是使用前幾次的結果，但包括testbench等module可能都會有需要修改的時候。